枣庄玮成化工科技有限公司

职业卫生检测报告网上公开信息表

| 检测项目名称 | 职业病危害因素检测 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用人单位名称 | 枣庄玮成化工科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 检 测 单 位 | 山东百盛安全环境技术有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 地 理 位 置 | 山东省枣庄市经济开发区凯乐大道 |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 性 质 | 现状 |  | 联系人 |  | 刘小勇 |  |  |
| 检测项目简介: 枣庄玮成化工科技有限公司成立于2014年8月，注册资本500万元，法人代表为刘小勇，注册地址位于山东省枣庄市经济开发区凯乐大道。经营范围为甲基丙烯酸缩水甘油酯生产及销售。 为了预防、控制和消除职业病危害，防治职业病，保护劳动者健康及其相关权益，用人单位应当依照法律、法规要求，严格遵守国家职业卫生标准，落实职业病防治措施，从源头上控制和消除职业病危害，存在职业病危害的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测。 基于以上原因，枣庄玮成化工科技有限公司委托山东百盛安全环境技术有限公司开展职业病危害因素检测工作。接受委托后，我公司认真分析行业特点，配备专业技术人员成立项目组，在客观、真实、公正的原则下，开展了每次职业病危害检测工作。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场调查专业技术 人 员 | 魏腾新、赵连可、张吉峰 |  | 用人单位陪同人 |  |  | 刘小勇 |  |
| 现场采样专业技术 人 员 | 魏腾新、赵连可、张吉峰 |  | 用人单位陪同人 |  |  | 刘小勇 |  |
| 现场检测专业技术 人 员 | 魏腾新、赵连可、张吉峰 |  | 用人单位陪同人 |  |  | 刘小勇 |  |
| 用人单位存在的职业病危害因素及检测结果： 根据检测结果显示，各氢氧化钠检测点的cSTEL和cTWA均未超过职业接触限值的规定。 根据检测结果显示，各一氧化碳检测点的cSTEL和cTWA均未超过职业接触限值的规定。 根据检测结果显示，各二氧化碳检测点的cSTEL和cTWA均未超过职业接触限值的规定。 根据检测结果显示，各环氧氯丙烷检测点的cSTEL和cTWA均未超过职业接触限值的规定。 根据检测结果显示，各粉尘检测点的cSTEL和cTWA均未超过职业接触限值的规定。 根据职业接触限值的规定，检测结果显示，2个检测点的8小时等效连续A声级超过职业接触限值的规定，其余各检测点的8小时等效连续A声级均未超过职业接触限值的规定。 根据检测结果显示，各照度检测点的检测结果均符合照度标准值。 根据职业接触限值的规定，检测结果显示，各检测点的工频电场均未超过职业接触限值的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目产生的主要职业病危害因素有： 根据现场相关资料，对其进行职业卫生现场调查后，综合分析，确定该项目存在以下的职业病危害因素： 化学因素：氢氧化钠、一氧化碳、二氧化碳、环氧氯丙烷、粉尘。 物理因素：噪声、照度、工频电场。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论与建议： 检测结论： 本次检测化学因素包括其他粉尘（甲基丙烯酸钠）、氢氧化钠、一氧化碳、二氧化碳、环氧氯丙烷，其中粉尘共计1个点，氢氧化钠共计2个点，一氧化碳共计2个点，二氧化碳共计2个点，环氧氯丙烷3个点。检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）的要求； 本次噪声共检测8个作业地点，其中除离心机4及循环热水箱岗位噪声超标，其余岗位均符合《工作场2所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素》（GBZ 2.2-2007）的要求。 本次照度共检测5个作业地点，其中除中和岗位外其余岗位检测结果均不符合《工业建筑一般照明标准》的要求。 本次工频电场共检测1个作业地点，检测结果符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理有害因素》（GBZ 2.2-2007）的要求。 建议： （1）在公告栏定期公布职业病危害因素的检测结果和工人的查体结果。 （2）建议企业在生产车间增加轴流风机等，增加车间内的机械通风；建议企业增加车间的照明设施。 （3）对于噪声较大的离心机、酯化釜、循环热水箱等岗位，给该岗位工人配备降噪功能较好的耳塞，合理安排工人轮休时间，减少噪声的接触时间，尽可能降低噪声作业对员工健康的影响。 （4）进一步加强作业人员的防毒、降噪和宣传教育，提高工人的职业病防护意识，同时加强对作业人员佩带个体防护用品的监督管理，教育并指导工人正确使用，切实做好个体防护。 （5）根据《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规定》（安监总厅安健【2014】第111号）的要求，在工作场所增设环氧氯丙烷、甲基丙烯酸、一氧化碳、二氧化碳及噪声的职业病危害告知卡。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场照片： |  |  |  |  |  |  |  |
| 山东百盛安全环境技术有限公司 |  | 山东省滕州市 |  | 联系电话 |  |  | 0632-5630005 |