滕州市祥运化工有限公司

职业卫生检测报告网上公开信息表

| 检测项目名称 | 职业病危害因素检测 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用人单位名称 | 滕州市祥运化工有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 检 测 单 位 | 山东百盛安全环境技术有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 地 理 位 置 | 山东省滕州市官桥镇官桥村村北500m处 |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 性 质 | 现状 |  | 联系人 |  | 王学魁 |  |  |
| 检测项目简介: 滕州市祥运化工有限公司成立于2008年，法人代表为王学魁，注册地址位于山东省滕州市官桥镇官桥村村北500m处。经营范围为化工产品。 为了预防、控制和消除职业病危害，防治职业病，保护劳动者健康及其相关权益，用人单位应当依照法律、法规要求，严格遵守国家职业卫生标准，落实职业病防治措施，从源头上控制和消除职业病危害，存在职业病危害的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测。 基于以上原因，滕州市祥运化工有限公司委托山东百盛安全环境技术有限公司开展职业病危害因素检测工作。接受委托后，我公司认真分析行业特点，配备专业技术人员成立项目组，在客观、真实、公正的原则下，开展了每次职业病危害检测工作。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场调查专业技术 人 员 | 魏腾新、姜甜甜、张吉峰 |  | 用人单位陪同人 |  |  | 王学魁 |  |
| 现场采样专业技术 人 员 | 魏腾新、姜甜甜、张吉峰 |  | 用人单位陪同人 |  |  | 王学魁 |  |
| 现场检测专业技术 人 员 | 魏腾新、姜甜甜、张吉峰 |  | 用人单位陪同人 |  |  | 王学魁 |  |
| 用人单位存在的职业病危害因素及检测结果： 根据检测结果显示，各氨检测点的cSTEL和cTWA均未超过职业接触限值的规定。 根据检测结果显示，各硫酸检测点的cSTEL和cTWA均未超过职业接触限值的规定。 根据检测结果显示，各二氧化碳检测点的cSTEL和cTWA均未超过职业接触限值的规定。 根据检测结果显示，各检测点的总粉尘浓度cSTEL和cTWA均未超过职业接触限值的规定， 根据职业接触限值的规定，检测结果显示，1个检测点的8小时等效连续A声级超过职业接触限值的规定，其余各检测点的8小时等效连续A声级均未超过职业接触限值的规定。 根据职业接触限值的规定，检测结果显示，各检测点的高温均未超过职业接触限值的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目产生的主要职业病危害因素有： 根据现场相关资料，对其进行职业卫生现场调查后，综合分析，确定该项目存在以下的职业病危害因素： 化学因素：氨、硫酸、二氧化碳、粉尘。 物理因素：噪声、高温。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论与建议： 检测结论： 本项目对粉尘在内的4种职业病危害化学因素进行检测： 对3个工作地点的氨进行定点采样，结果均符合职业接触限值的要求； 对2个工作地点的硫酸进行定点采样，结果符合职业接触限值的要求；对4工作地点的其他粉尘进行定点采样，结果符合职业接触限值的要求；对水解釜岗位进行了定点检测，结果显示符合职业接触限值的要求。 本项目对噪声、高温2种职业病危害物理因素进行现场检测： 对5个工作地点的噪声进行现场检测，结果显示破碎机岗位及硫酸铵生产车间离心机岗位工均噪声超标； 对热解炉区域进行了高温检测，结果显示符合职业接触限值的要求。 建议： （1）完善职业病危害警示标志和中文警示说明，让相关的警示标识及告知栏起到相应的作用，在厂区醒目位置设置公告栏，定期公布职业病危害因素的检测结果和工人的查体结果。 （2）为该项目接尘工人配备合格的防尘口罩；对于噪声超标的破碎机岗位及硫酸铵生产车间离心机岗位，给该岗位工人配备降噪功能较好的耳塞。 （3）进一步加强作业人员的防毒、降噪、防尘知识和宣传教育，同时加强对作业人员佩带个体防护用品的监督管理，教育并指导工人正确使用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场照片： |  |  |  |  |  |  |  |
| 山东百盛安全环境技术有限公司 |  | 山东省滕州市 |  | 联系电话 |  |  | 0632-5630005 |