山东佳程橡胶工业有限公司

职业卫生检测报告网上公开信息表

| 检测项目名称 | 职业病危害因素检测 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用人单位名称 | 山东佳程橡胶工业有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 检 测 单 位 | 山东百盛安全环境技术有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 地 理 位 置 | 山东省枣庄市经济开发区西昌路 |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 性 质 | 现状 |  | 联系人 |  | 任祥壁 |  |  |
| 检测项目简介: 山东佳程橡胶工业有限公司成立于2001年，法人代表为任祥壁，注册地址位于山东省枣庄市经济开发区西昌路。经营范围为橡胶轮胎的生产及销售。 为了预防、控制和消除职业病危害，防治职业病，保护劳动者健康及其相关权益，用人单位应当依照法律、法规要求，严格遵守国家职业卫生标准，落实职业病防治措施，从源头上控制和消除职业病危害，存在职业病危害的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测。 基于以上原因，山东佳程橡胶工业有限公司委托山东百盛安全环境技术有限公司开展职业病危害因素检测工作。接受委托后，我公司认真分析行业特点，配备专业技术人员成立项目组，在客观、真实、公正的原则下，开展了每次职业病危害检测工作。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场调查专业技术 人 员 | 魏腾新、赵月伟、张吉峰 |  | 用人单位陪同人 |  |  | 任祥壁 |  |
| 现场采样专业技术 人 员 | 魏腾新、赵月伟、张吉峰 |  | 用人单位陪同人 |  |  | 任祥壁 |  |
| 现场检测专业技术 人 员 | 魏腾新、赵月伟、张吉峰 |  | 用人单位陪同人 |  |  | 任祥壁 |  |
| 用人单位存在的职业病危害因素及检测结果： 根据检测结果显示，各苯检测点的cSTEL和cTWA均未超过职业接触限值的规定。 根据检测结果显示，各甲苯检测点的cSTEL和cTWA均未超过职业接触限值的规定。 根据检测结果显示，各二甲苯检测点的cSTEL和cTWA均未超过职业接触限值的规定。 根据检测结果显示，各一氧化碳检测点的cSTEL和cTWA均未超过职业接触限值的规定。 根据检测结果显示，各硫化氢检测点的cSTEL和cTWA均未超过职业接触限值的规定。 根据检测结果显示，各检测点的总粉尘浓度cSTEL和cTWA均未超过职业接触限值的规定。 根据检测结果显示，各检测点的呼吸性粉尘浓度cSTEL和cTWA均未超过职业接触限值的规定。 根据职业接触限值的规定，检测结果显示，7个检测点的8小时等效连续A声级超过职业接触限值的规定，其余各检测点的8小时等效连续A声级均未超过职业接触限值的规定。 根据职业接触限值的规定，检测结果显示，各检测点的工频电场均未超过职业接触限值的规定。 根据职业接触限值的规定，检测结果显示，各检测点的紫外辐射均未超过职业接触限值的规定。 根据职业接触限值的规定，检测结果显示，4个检测点的高温超过职业接触限值的规定，其余各检测点的岗位均未超过职业接触限值的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目产生的主要职业病危害因素有： 根据现场相关资料，对其进行职业卫生现场调查后，综合分析，确定该项目存在以下的职业病危害因素： 化学因素：苯、甲苯、二甲苯、一氧化碳、硫化氢、粉尘。 物理因素：噪声、工频电场、紫外辐射、高温。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论与建议： 检测结论： 本次检测化学因素包括总粉尘浓度（煤尘、电焊烟尘、炭黑粉尘、滑石粉尘、其他粉尘）、呼吸性粉尘浓度（煤尘）、苯、甲苯、二甲苯、一氧化碳、硫化氢，共11项，检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）的要求。 本次噪声共检测28个作业地点，其中内胎车间/锁芯机、内胎车间/接头机（北侧）、内胎车间/接头机（南侧）、外胎车间/挤出机（北）、外胎车间/挤出机（南）、动力车间/空压机房、机修车间/切割机，7个作业地点的噪声超标，其余作业地点的噪声检测值均符合《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素》（GBZ 2.2-2007）的要求。 本次工频电场共检测1个作业地点、紫外辐射共检测1个作业地点，检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理有害因素》（GBZ 2.2-2007）的要求。 本次高温共检测10个作业地点，其中外胎车间/硫化机H1、外胎车间/外胎车间/硫化机C3、外胎车间/硫化机E2、外胎车间/硫化机D4，四个工作地点超标，其余作业地点均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理有害因素》（GBZ 2.2-2007）的要求。 建议： （1）在公告栏定期公布职业病危害因素的检测结果和工人的查体结果。 （2）对于噪声超标和噪声检测值超过80dB的工作岗位，给该岗位工人配备降噪功能较好的耳塞，并监督耳塞等个体防护用品的佩戴。合理安排工人轮休时间，减少噪声的接触时间，尽可能降低噪声作业对员工健康的影响。 （3）进一步加强作业人员的防毒、降噪和宣传教育，提高工人的职业病防护意识，同时加强对作业人员佩带个体防护用品的监督管理，教育并指导工人正确使用，切实做好个体防护。 （4）本次检测总粉尘浓度虽未超标，但检测数值接近接触限值，部分粉尘浓度较大的工作场所应确保职业病防护设施的正常运行，给员工配备防尘口罩。 （5）根据《用人单位职业病危害告知与警示标识管理规定》（安监总厅安健【2014】第111号）的要求，在工作场所增设职业病危害告知卡。 （6）调整工作制度，减少高温作业地点作业人员接触高温时间，在高温作业地点增设通风降温设施。为高温作业人员提供防暑饮品，防范中暑。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场照片： |  |  |  |  |  |  |  |
| 山东百盛安全环境技术有限公司 |  | 山东省滕州市 |  | 联系电话 |  |  | 0632-5630005 |