山东能源重装集团鲁南装备制造有限公司

职业卫生检测报告网上公开信息表

| 检测项目名称 | 职业病危害因素检测 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用人单位名称 | 山东能源重装集团鲁南装备制造有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 检 测 单 位 | 山东百盛安全环境技术有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 地 理 位 置 | 枣庄市薛城区张范镇欣兴路西侧 |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 性 质 | 现状 |  | 联系人 |  | 孙建国 |  |  |
| 检测项目简介: 山东能源重装集团鲁南装备制造有限公司成立于2009年，法人代表为张玉民，注册地址位于枣庄市薛城区张范镇欣兴路西侧。经营范围为工业装备、矿山采掘、提升运输（不含起重设备）、洗选成套设备、机电设备及配件制造、安装、修理、销售等。 为了预防、控制和消除职业病危害，防治职业病，保护劳动者健康及其相关权益，用人单位应当依照法律、法规要求，严格遵守国家职业卫生标准，落实职业病防治措施，从源头上控制和消除职业病危害，存在职业病危害的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生服务机构每年至少进行一次职业病危害因素检测。 基于以上原因，山东能源重装集团鲁南装备制造有限公司委托山东百盛安全环境技术有限公司开展职业病危害因素检测工作。接受委托后，我公司认真分析行业特点，配备专业技术人员成立项目组，在客观、真实、公正的原则下，开展了每次职业病危害检测工作。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场调查专业技术 人 员 | 魏腾新、赵连可、张吉峰 |  | 用人单位陪同人 |  |  | 孙建国 |  |
| 现场采样专业技术 人 员 | 魏腾新、赵连可、张吉峰 |  | 用人单位陪同人 |  |  | 孙建国 |  |
| 现场检测专业技术 人 员 | 魏腾新、赵连可、张吉峰 |  | 用人单位陪同人 |  |  | 孙建国 |  |
| 用人单位存在的职业病危害因素及检测结果： 根据检测结果显示，各苯检测点的cSTEL和cTWA均未超过职业接触限值的规定。 根据检测结果显示，各甲苯检测点的cSTEL和cTWA均未超过职业接触限值的规定。 根据检测结果显示，各二甲苯检测点的cSTEL和cTWA均未超过职业接触限值的规定。 根据检测结果显示，各一氧化碳检测点的cSTEL和cTWA均未超过职业接触限值的规定。 根据检测结果显示，各检测点的总粉尘浓度cSTEL和cTWA均未超过职业接触限值的规定。 根据职业接触限值的规定，检测结果显示，6个检测点的8小时等效连续A声级超过职业接触限值的规定，其余各检测点的8小时等效连续A声级均未超过职业接触限值的规定。 根据职业接触限值的规定，检测结果显示，各检测点的高温均未超过职业接触限值的规定。 根据职业接触限值的规定，检测结果显示，各检测点的紫外辐射均未超过职业接触限值的规定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目产生的主要职业病危害因素有： 根据现场相关资料，对其进行职业卫生现场调查后，综合分析，确定该项目存在以下的职业病危害因素： 化学因素：苯、甲苯、二甲苯、一氧化碳、粉尘。 物理因素：噪声、高温、紫外辐射。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论与建议： 检测结论： 本次化学因素检测包括苯、甲苯、二甲苯和一氧化碳，其中苯共计2个点，甲苯共计2个点，二甲苯共计2个点，一氧化碳共计4个点，检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）的要求； 本次粉尘总粉尘浓度共检测9个作业地点，检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）的要求； 本次噪声共检测11个作业地点，其中抛口机岗位、数控切割机岗位、钻孔机岗位、车床岗位、电焊机岗位、打磨机岗位检测结果超标，其余岗位检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素》（GBZ 2.2-2007）的要求； 本次紫外辐射共检测3个点，检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素》（GBZ 2.2-2007）的要求； 本次高温共检测2个点，检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素》（GBZ 2.2-2007）的要求。 建议： （1）完善职业病危害警示标志和中文警示说明，让相关的警示标识及告知栏起到相应的作用，在厂区醒目位置设置公告栏，定期公布职业病危害因素的检测结果和工人的查体结果。 （2）对噪声超标或较大的岗位，给该岗位工人配备降噪功能较好的耳塞，并加强对作业人员佩带个体防护用品的监督管理。 （3）加强作业人员的降噪、防尘、防毒知识和宣传教育，提高工人的职业病防护意识，教育并指导工人正确使用个体防护用品，切实做好个体防护。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场照片： |  |  |  |  |  |  |  |
| 山东百盛安全环境技术有限公司 |  | 山东省滕州市 |  | 联系电话 |  |  | 0632-5630005 |