氢氧化钠、液碱

| 标 识 | 中文名：氢氧化钠；烧碱 | 英文名：Sodium Hydroxide；Caustic Soda |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：NaOH | 分子量：40.01 | UN编号：1823 |
|  | 危规号：1669 | RTECS号：WB4900000 | CAS号：1710-73-2 |
| 理 化 性 质 | 性状：白色羽状晶体，易潮解 |  |  |
|  | 熔点(℃)：318.4 | 溶解性：易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮 |  |
|  | 沸点(℃)：1390 | 相对密度(水=1)：2.12 |  |
|  | 饱和蒸气压(kPa)：0.13(739℃) | 相对密度(空气=1)：无资料 |  |
|  | 临界温度(℃)： | 燃烧热(kJ/mol)：无意义 |  |
|  | 临界压力(MPa)： | 最小引燃能量(mJ)：无意义 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性：不燃 | 燃烧分解产物：可产生有害的毒性烟雾 |  |
|  | 闪点(℃)： | 聚合危害：不能出现 |  |
|  | 爆炸极限(V%)：无意义 | 稳定性：稳定 |  |
|  | 引燃温度(℃)：无意义 | 禁忌物：强酸、易燃可燃物、二氧化碳、过氧化物、水。 |  |
|  | 危险特性：与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。具有强烈腐蚀性。 |  |  |
| 毒性 | MAC：2mg/m3 |  |  |
| 对 人 体 危 害 | 本品有强烈刺激和腐蚀性。刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂，出血和休克。 |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |
| 防 护 | 工程控制：密闭操作。提供安全淋浴和洗眼设备。呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器。眼睛防护：呼吸系统中已作防护。身体防护：穿橡胶耐酸碱服。手防护：戴橡胶耐酸碱手套。其他：工作现场禁止吸烟、进食和饮水，饭前要洗手。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |
| 泄 漏 处 理 | 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员佩戴自给式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用清洁铲子收集于干燥清洁有盖容器中，也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 贮 运 | 贮存于干燥清洁的仓库内。注意防潮和雨淋。应与易燃或可燃物及酸类分开存放。分装或搬运作业注意个人防护。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。雨天不应运输。 |  |  |