氩

| 第一部分 化学名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 学品中文名称： | 氩 | 化学品俗名： |  |  |
| 技术说明书编码： | 104 | CAS No.： | 7440-37-1 |  |
| 第二部分 危险特性 |  |  |  |  |
| 危险性类别： | 加压气体 |  |  |  |
| 侵入途径： | 吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |
| 健康危害： | 常气压下无毒。高浓度时，使氧分压降低而发生窒息。氩浓度达50％以上，引起严重症状；75％以上时，可在数分钟内死亡。当空气中氩浓度增高时，先出现呼吸加速，注意力不集中，共济失调。继之，疲倦乏力、烦躁不安、恶心、呕吐、昏迷、抽搐，以至死亡。液态氩可致皮肤冻伤；眼部接触可引起炎症。 |  |  |  |
| 环境危害： |  |  |  |  |
| 燃爆性： | 本品不燃，具窒息性。 |  |  |  |
| 第三部分 急救措施 |  |  |  |  |
| 皮肤接触： | 若有冻伤，就医治疗。 |  |  |  |
| 眼睛接触： | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |  |  |  |
| 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |
| 食入： |  |  |  |  |
| 第四部分 消防措施 |  |  |  |  |
| 危险特性： | 若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |
| 有害燃烧产物： |  |  |  |  |
| 灭火方法： | 本品不燃。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 |  |  |  |
| 第五部分 泄漏应急处理 |  |  |  |  |
| 应急处理： | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。如有可能，即时使用。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |
| 第六部分 操作处置与储存 |  |  |  |  |
| 操作注意事项： | 密闭操作。密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。防止气体泄漏到工作场所空气中。远离易燃、可燃物。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备泄漏应急处理设备。 |  |  |  |
| 储存注意事项： | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与易（可）燃物分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |  |
| 第七部分 接触控制/人体防护 |  |  |  |  |
| 中国MAC(mg/m3)： | 未制定标准 |  |  |  |
| 前苏联MAC(mg/m3)： | 未制定标准 |  |  |  |
| TLVTN： | ACGIH 窒息性气体 |  |  |  |
| TLVWN： | 未制定标准 |  |  |  |
| 监测方法： |  |  |  |  |
| 工程控制： | 密闭操作。提供良好的自然通风条件。 |  |  |  |
| 呼吸系统防护： | 一般不需特殊防护。但当作业场所空气中氧气浓度低于18％时，必须佩戴空气呼吸器、氧气呼吸器或长管面具。 |  |  |  |
| 眼睛防护： | 一般不需特殊防护。 |  |  |  |
| 身体防护： | 穿一般作业工作服。 |  |  |  |
| 手防护： | 戴一般作业防护手套。 |  |  |  |
| 其他防护： | 避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |
| 第八部分 理化特性 |  |  |  |  |
| 外观与性状： | 无色无臭的惰性气体。 |  |  |  |
| pH： |  |  |  |  |
| 熔点(℃)： | -189.2 | 相对密度(水=1)： |  | 1.40(-186℃) |
| 沸点(℃)： | -185.7 | 相对蒸气密度(空气=1)： |  | 1.38 |
| 分子式： | Ar | 分子量： |  | 39.95 |
| 主要成分： | 含量: 高纯≥99.999％; 纯氩≥99.99％。 |  |  |  |
| 饱和蒸气压(kPa)： | 202.64(-179℃) | 燃烧热(kJ/mol)： |  | 无意义 |
| 临界温度(℃)： | -122.3 | 临界压力(MPa)： |  | 4.86 |
| 辛醇/水分配系数的对数值： | 无资料 |  |  |  |
| 闪点(℃)： | 无意义 | 爆炸上限%(V/V)： |  | 无意义 |
| 引燃温度(℃)： | 无意义 | 爆炸下限%(V/V)： |  | 无意义 |
| 溶解性： | 微溶于水。 |  |  |  |
| 主要用途： | 用于灯泡充气和对不锈钢、镁、铝等的电弧焊接，即“氩弧焊”。 |  |  |  |
| 其它理化性质： |  |  |  |  |
| 第九部分 稳定性及反应活性 |  |  |  |  |
| 稳定性： |  |  |  |  |
| 禁配物： |  |  |  |  |
| 避免接触的条件： |  |  |  |  |
| 聚合危害： |  |  |  |  |
| 分解产物： |  |  |  |  |
| 第十部分 运输信息 |  |  |  |  |
| 危险货物编号： | 22011 |  |  |  |
| UN编号： | 1006 |  |  |  |
| 包装标志： |  |  |  |  |
| 包装类别： | O53 |  |  |  |
| 包装方法： | 钢质气瓶；安瓿瓶外普通木箱。 |  |  |  |
| 运输注意事项： | 采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |  |