氮气理化特性表

| 标识 | 中文名：氮；氮气 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名：NITROGEN |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分子式：N2 |  |  | 分子量：28.01 |  |  | CAS号：7727-37-9 |  |
| 理化 性质 | 外观与性状：无色无臭气体 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃）：－209.8 |  |  |  |  | 沸点（℃）：-195.6 |  |  |
|  | 临界温度（℃）：-147 |  |  |  |  | 临界压力（MPa）：3.40 |  |  |
|  | 饱和蒸气压（KPa）：1026.42（-173℃） |  |  |  |  | 燃烧热 （KJ／mol）：无意义 |  |  |
|  | 相对密度（水＝1）：0.81（-196℃） （空气＝1）：0.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔解性： 微溶于水、乙醇。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：本品不燃。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 引燃温度（℃）： 无意义 |  |  |  |  | 闪点（℃）： 无意义 |  |  |
|  | 爆炸下限（%）： 无意义 |  |  |  |  | 爆炸上限（%）： 无意义 |  |  |
|  | 最小点火能（mj）：无意义 |  |  |  |  | 最大爆炸压力（MPa）：无意义 |  |  |
|  | 危险 特性 | 若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 禁配物 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防 措施 | 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。用雾状水保持火场容器冷却。 |  |  |  |  |  |  |
| 毒性 | 急性 毒性 | LD50 ：无资料 LC50 ：无资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 最高容 许浓度 | 中国MAC（mg/m³）： 未制定标准 前苏联MAC（mg/m³）：未制定标准 美国TVL-TWA 未制定标准 美国TVL-STEL 未制定标准 |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康 危害 | 空气中氮气含量过高，使吸入气氧的分压下降，引起缺氧窒息。吸入氮气浓度不太高时，患者最初感胸闷、气短、疲软无力；继而有烦躁不安、极度兴奋、乱跑、叫喊、神情恍惚、步态不稳，称之为“氮酩酊”，可进入昏睡或昏迷状态。吸入高浓度，患者可迅速昏迷、因呼吸和心跳停止而死亡。潜水员深潜时，可发生氮的麻醉作用：若从高压环境下过快转入常压环境，体内会形成氮气气泡，压迫神经、血管或造成微血管阻塞，发生“减压病”。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 急救 措施 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸、心跳停止时，立即进行人工呼吸或胸外心脏按压术。就医。 |  |  |  |  |  |  |
| 贮运条件 | 危规号：22005 |  | UN编号：1066 |  | 包装标志：5 |  |  | 包装类别：Ⅲ类 |
|  | 密闭操作。提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门的培训，严格遵守操作规程。防止气体泄漏到工作场所的空气中。搬运时，轻装轻卸，防止钢瓶以及附件破损。配备泄漏应急处理设备。存于阴凉、通风的库房。学品等混装混运。应远离火种、热源。库温不宜超过30℃。储区应备有泄漏应急处理设备。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验以后再用。 |  |  |  |  |  |  |  |